浙江爱旭太阳能科技有限公司
信息公开材料
目录

第一部分

基础、排污信息和污染防治设施情况

第二部分

建设项目环境影响评价、突发环境应急预案及其他环境保护行政许可情况（评价报告、突发环境应急预案链接：https://pan.baidu.com/s/1BNjI5_n3QPHmhO412P2O1w  提取码：16WA ）
第三部分

其他需要公开的信息（包括废水、废气、土壤、地下水和噪声的自行监测报告等）
（环境监测报告链接：https://pan.baidu.com/s/1BNjI5_n3QPHmhO412P2O1w  提取码：16WA ）
第一部分基础、排污信息和污染防治设施情况
单位名称：浙江爱旭太阳能科技有限公司
注册地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路655号
行业类别：其他电池制造

生产经营场所地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路655号

统一社会信用代码：91330782MA28EYNM36

法定代表人（主要负责人）：陈刚

技术负责人：徐新峰

固定电话：0579-85939888
一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

	单位名称
	浙江爱旭太阳能科技有限公司
	注册地址
	浙江省义乌市苏溪镇好派路655号

	生产经营场所地址
	浙江省义乌市苏溪镇好派路655号
	邮政编码（1）
	322009

	行业类别
	其他电池制造
	是否投产（2）
	是

	投产日期（3）
	2018-01-15
	
	

	生产经营场所中心经度（4）
	120°9′16.74″
	生产经营场所中心纬度（5）
	29°24′21.35″

	组织机构代码
	/
	统一社会信用代码
	91330782MA28EYNM36

	技术负责人
	徐新峰
	联系电话
	18823130454

	所在地是否属于大气重点控制区（6）
	是
	所在地是否属于总磷控制区（7）
	否

	所在地是否属于总氮控制区（7）
	否
	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8）
	否

	是否位于工业园区（9）
	是
	所属工业园区名称
	浙江义乌工业园区

	是否有环评审批文件
	是
	环境影响评价审批文件文号或备案编号（10）
	义环中心（2019）52号

金华建义（2020）293号

金环建义（2020）275号

金环建义（2021）50号

金环建义（2020）63号

义环中心（2017）17号



	是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11）
	否
	认定或备案文件文号
	

	是否需要改正（12）
	否
	排污许可证管理类别（13）
	重点管理

	是否有主要污染物总量分配计划文件（14）
	是
	总量分配计划文件文号
	义环保【2019】49号

	是否通过污染物排放量削减替代获得重点污染物排放总量控制指标

否



	氮氧化物总量控制指标（t/a）

19.8036

排环境量

化学需氧量总量控制指标（t/a）

168.93

排环境量

氨氮（NH3-N）总量控制指标（t/a）

4.23

排环境量




注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。
（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。
（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。
（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。
（6）“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。
（7）总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。
（8）是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

（9）是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。
（10）是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。
（11）对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。
（12）指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。
（13）排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。
（14）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

二、排污单位登记信息
（一）主要产品及产能

表2 主要产品及产能信息表

	序号
	生产线类型
	生产线编号
	产品名称
	计量单位
	生产能力
	设计年生产时间（h）
	其他产品信息

	1

单晶硅太阳电池片生产线

03

单晶硅太阳电池片

MW/a

10000

8400

2

单晶硅太阳电池片生产线

01

单晶硅太阳电池片

MW/a

5000

8400

3

单晶硅太阳电池片生产线

02

单晶硅太阳电池片

MW/a

9000

8400




（二）主要原辅材料及燃料
表3 主要原辅材料及燃料信息表
（原辅料涉及公司机密信息未予以公开）
注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。
（2）指原料、辅料名称。

（3）指万t/a、万m3/a等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。
（三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

（公司机台设备情况涉及公司机密未予以公开）
注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。

（3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（4）指有组织排放或无组织排放。

（5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。
（6）排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。
表5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	污染防治设施
	排放去向
	排放方式
	排放规律（4）
	排放口编号（6）
	排放口名称
	排放口设置是否符合要求（7）
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称（5）
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1

厂内综合污水处理设施出水

化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物,氟化物（以F-计）

TW001

厂区综合污水处理设施

化学混凝沉淀法,厌氧反应器+缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）,CaCl2或Ca(OH)2二级或三级沉淀

是

武德净水厂
间接排放

连续排放，流量稳定

DW001

污水排放口
是

一般排放口-总排口

2
生活污水

化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,悬浮物

TW002

厂区综合污水处理设施

厌氧反应器+缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）

是

武德净水厂
间接排放

连续排放，流量稳定

DW005
污水排放口2
是

一般排放口-总排口

3
厂内综合污水处理设施出水

化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,总银,总镍,总铜,悬浮物,总锡,氟化物（以F-计）

TW002

厂区综合污水处理设施

化学混凝沉淀法,厌氧反应器+缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）,CaCl2或Ca(OH)2二级或三级沉淀

是

武德净水厂
间接排放

连续排放，流量稳定

DW005
污水排放口2
是

一般排放口-总排口




注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。
（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。
（5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。
（6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。
（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。
三、大气污染物排放

（一）排放口

表6 大气排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标（1）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）（2）
	排气温度（℃）
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	1

DA001

制绒1号塔

氟化物,氯化氢

120°9′16.45″

29°24′29.77″

25

1

常温

2

DA002

制绒2号塔

氟化物

120°9′16.45″

29°24′28.91″

25

1

常温

3

DA003

扩散2号塔

氯（氯气）

120°9′16.49″

29°24′28.01″

25

1

常温

4

DA004

刻蚀塔

氮氧化物,硫酸雾,氯化氢,氟化物

120°9′16.78″

29°24′29.16″

25

1

常温

5

DA005

除臭塔

氨（氨气）,硫化氢

120°9′18.25″

29°24′31.75″

25

0.5

常温

6

DA006

洗舟塔

氟化物

120°9′16.45″

29°24′28.22″

25

1

常温

7

DA007

PE塔

颗粒物,氨（氨气）

120°9′16.24″

29°24′27.76″

25

0.7

常温

8

DA008

背钝化塔

氨（氨气）,颗粒物

120°9′16.67″

29°24′27.79″

25

0.7

常温

9

DA009

有机塔

非甲烷总烃

120°9′16.42″

29°24′26.42″

25

1

常温

10

DA010

扩散1号塔

氯（氯气）

120°9′16.38″

29°24′29.48″

25

1

常温

11

DA011

制绒3号塔

氯化氢,氟化物

120°9′16.38″

29°24′28.62″

25

1

常温

12

DA012

酸排塔2

氯化氢,氟化物,氯（氯气）

120°9′18.79″

29°24′26.50″

25

1.5

常温

13

DA013

正面激光除尘塔

颗粒物

120°9′20.99″

29°24′29.99″

15

0.4

常温

14

DA014

刻蚀塔2

氮氧化物,氯化氢,硫酸雾,氟化物

120°9′20.99″

29°24′25.99″

25

1

常温

15

DA015

背钝化塔2

氨（氨气）,颗粒物

120°9′23.76″

29°24′25.99″

25

0.6

常温

16

DA016

背面激光除尘塔

颗粒物

120°9′27.00″

29°24′29.99″

15

0.4

常温

17

DA017

PE塔2

颗粒物,氨（氨气）

120°9′24.98″

29°24′25.99″

25

0.9

常温

18

DA018

有机塔2

非甲烷总烃

120°9′29.02″

29°24′25.99″

25

2

常温

19

DA019

储罐呼吸废气塔

氟化物,氮氧化物

120°9′31.00″

29°24′27.00″

15

0.4
常温

20

DA020

除臭塔2

硫化氢,氟化物

120°9′24.98″

29°24′31.00″

15

0.6

常温

21

DA021

洗舟塔2

氟化物

120°9′27.00″

29°24′25.99″

25

1.1

常温

22

DA023

制绒扩散酸雾塔3

氟化物,氯化氢,氯（氯气）

120°9′19.40″

29°24′25.16″

25

1.7

常温

23

DA024

刻蚀塔3

氯化氢,氮氧化物,硫酸雾,氟化物

120°9′21.82″

29°24′24.95″

25

0.9

常温

24

DA025

背钝化塔3

氨（氨气）,颗粒物

120°9′22.03″

29°24′24.95″

25

0.65

常温

25

DA026

PE塔3

氨（氨气）,颗粒物

120°9′27.86″

29°24′25.27″

25

0.65

常温

26

DA027

有机塔3

非甲烷总烃

120°9′28.30″

29°24′25.24″

25

1.9

常温

27

DA028

镀舟塔

颗粒物,氨（氨气）

120°9′31.46″

29°24′31.79″

25

0.5

常温

28

DA029

洗舟塔3

氟化物

120°9′32.87″

29°24′30.89″

25

1.2

常温

29

DA030

酸雾塔

氯化氢,氟化物,氯（氯气）,氮氧化物,硫酸雾

120°9′31.00″

29°24′23.72″

53

1

常温

30

DA031

PE塔4

颗粒物,氨（氨气）,氯（氯气）

120°9′31.54″

29°24′23.58″

53

0.4

常温

31

DA032

有机塔4

非甲烷总烃

120°9′31.28″

29°24′23.54″

53

1.2

常温

32

DA033

刻蚀酸雾塔

氟化物

120°9′22.00″

29°24′25.99″

25

1.35

常温




注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。
表7 废气污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准（1）
	环境影响评价批复要求（2）
	承诺更加严格排放限值（3）
	其他信息

	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	速率限值(kg/h)
	
	
	

	1

DA005

除臭塔

硫化氢

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

/mg/Nm3

0.90

/mg/Nm3

/mg/Nm3

2

DA005

除臭塔

氨（氨气）

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

/mg/Nm3

14

/mg/Nm3

/mg/Nm3

3

DA007

PE塔

颗粒物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

4

DA007

PE塔

氨（氨气）

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

/mg/Nm3

14

/mg/Nm3

/mg/Nm3

5

DA012

酸排塔2

氯化氢

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

5mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

6

DA012

酸排塔2

氟化物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

3mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

7

DA012

酸排塔2

氯（氯气）

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

5mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

8

DA013

正面激光除尘塔

颗粒物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

9

DA014

刻蚀塔2

氮氧化物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

10

DA014

刻蚀塔2

氯化氢

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

5mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

11

DA014

刻蚀塔2

氟化物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

3mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

12

DA014

刻蚀塔2

硫酸雾

大气污染物综合排放标准GB 16297-1996

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

13

DA015

背钝化塔2

氨（氨气）

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

/mg/Nm3

14

/mg/Nm3

/mg/Nm3

14

DA015

背钝化塔2

颗粒物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

15

DA016

背面激光除尘塔

颗粒物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

16

DA017

PE塔2

颗粒物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

17

DA017

PE塔2

氨（氨气）

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

/mg/Nm3

14

/mg/Nm3

/mg/Nm3

18

DA018

有机塔2

非甲烷总烃

大气污染物综合排放标准GB 16297-1996

120mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

19

DA019

储罐呼吸废气塔

氮氧化物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

20

DA019

储罐呼吸废气塔

氟化物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

3mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

21

DA020

除臭塔2

硫化氢

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

/mg/Nm3

0.90

0.90mg/Nm3

/mg/Nm3

22

DA021

洗舟塔2

氟化物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

3mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

23

DA023

制绒扩散酸雾塔3

氯化氢

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

5mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

24

DA023

制绒扩散酸雾塔3

氟化物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

3mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

25

DA023

制绒扩散酸雾塔3

氯（氯气）

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

5mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

26

DA024

刻蚀塔3

氯化氢

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

5mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

27

DA024

刻蚀塔3

硫酸雾

大气污染物综合排放标准GB 16297-1996

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

28

DA024

刻蚀塔3

氮氧化物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

29

DA024

刻蚀塔3

氟化物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

3mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

30

DA025

背钝化塔3

氨（氨气）

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

/mg/Nm3

14

/mg/Nm3

/mg/Nm3

31

DA025

背钝化塔3

颗粒物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

32

DA026

PE塔3

颗粒物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

33

DA026

PE塔3

氨（氨气）

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

/mg/Nm3

14

/mg/Nm3

/mg/Nm3

34

DA027

有机塔3

非甲烷总烃

大气污染物综合排放标准GB 16297-1996

120mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

35

DA028

镀舟塔

颗粒物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

36

DA028

镀舟塔

氨（氨气）

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

/mg/Nm3

14

/mg/Nm3

/mg/Nm3

37

DA029

洗舟塔3

氟化物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

3mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

38

DA030

酸雾塔

硫酸雾

大气污染物综合排放标准GB 16297-1996

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

39

DA030

酸雾塔

氮氧化物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

40

DA030

酸雾塔

氯化氢

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

5mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

41

DA030

酸雾塔

氟化物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

3mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

42

DA030

酸雾塔

氯（氯气）

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

5mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

43

DA031

PE塔4

颗粒物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

30mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

44

DA031

PE塔4

氯（氯气）

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

5mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

45

DA031

PE塔4

氨（氨气）

恶臭污染物排放标准GB 14554-93

/mg/Nm3

14

/mg/Nm3

/mg/Nm3

46

DA032

有机塔4

非甲烷总烃

大气污染物综合排放标准GB 16297-1996

120mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3

47

DA033

刻蚀酸雾塔

氟化物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

3mg/Nm3

/

/mg/Nm3

/mg/Nm3




注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。
（3）如火电厂超低排放浓度限值。
（二）有组织排放信息

表8 大气污染物有组织排放表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	申请许可排放浓度限值
	申请许可排放速率限值

(kg/h)
	申请年许可排放量限值（t/a）
	申请特殊排放浓度限值
（1）
	申请特殊时段许可排放量限值
（2）

	
	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	
	

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/

/



	一般排放口

	1

DA005

除臭塔

硫化氢

/mg/Nm3

0.90

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

2

DA005

除臭塔

氨（氨气）

/mg/Nm3

14

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

3

DA007

PE塔

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/
4

DA007

PE塔

氨（氨气）

/mg/Nm3

14

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

5

DA012

酸排塔2

氟化物

3mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

6

DA012

酸排塔2

氯化氢

5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

7

DA012

酸排塔2

氯（氯气）

5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

8

DA013

正面激光除尘塔

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

9

DA014

刻蚀塔2

氯化氢

5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

10

DA014

刻蚀塔2

硫酸雾

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

11

DA014

刻蚀塔2

氟化物

3mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

12

DA014

刻蚀塔2

氮氧化物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

13

DA015

背钝化塔2

氨（氨气）

/mg/Nm3

14

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

14

DA015

背钝化塔2

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

15

DA016

背面激光除尘塔

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

16

DA017

PE塔2

氨（氨气）

/mg/Nm3

14

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

17

DA017

PE塔2

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

18

DA018

有机塔2

非甲烷总烃

120mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

19

DA019
储罐呼吸废气塔

氟化物

3mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

20

DA019

储罐呼吸废气塔

氮氧化物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

21

DA020

除臭塔2

硫化氢

/mg/Nm3

0.90

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

22

DA021

洗舟塔2

氟化物

3mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

23

DA023

制绒扩散酸雾塔3

氯（氯气）

5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

24
DA023

制绒扩散酸雾塔3

氟化物

3mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

25

DA023

制绒扩散酸雾塔3

氯化氢

5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

26

DA024

刻蚀塔3

氮氧化物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

27

DA024

刻蚀塔3

硫酸雾

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

28

DA024

刻蚀塔3

氟化物

3mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

29
DA024

刻蚀塔3

氯化氢

5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

30

DA025

背钝化塔3

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

31

DA025

背钝化塔3

氨（氨气）

/mg/Nm3

14

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

32

DA026

PE塔3

氨（氨气）

/mg/Nm3

14

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

33

DA026

PE塔3

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

34

DA027

有机塔3

非甲烷总烃

120mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

35

DA028

镀舟塔

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

36

DA028

镀舟塔

氨（氨气）

/mg/Nm3

14

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

37

DA029

洗舟塔3

氟化物

3mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

38

DA030

酸雾塔

氟化物

3mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

39

DA030

酸雾塔

氯（氯气）

5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

40

DA030

酸雾塔

硫酸雾

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

41

DA030

酸雾塔

氮氧化物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

42

DA030

酸雾塔

氯化氢

5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

43

DA031

PE塔4

氯（氯气）

5mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

44

DA031

PE塔4

颗粒物

30mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

45

DA031

PE塔4

氨（氨气）

/mg/Nm3

14

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

46

DA032

有机塔4

非甲烷总烃

120mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/

47

DA033

刻蚀酸雾塔

氟化物

3mg/Nm3

/

/

/

/

/

/

/mg/Nm3

/



	一般排放口合计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

/

NOx

34.8376

34.8376

34.8376

/

/

/

/

VOCs

25.2434

25.2434

25.2434

/

/

/

/



	全厂有组织排放总计（3）

	全厂有组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

/

NOx

34.8376

34.8376

34.8376

/

/

/

/

VOCs

25.2434

25.2434

25.2434

/

/

/

/




	主要排放口备注信息

	

	一般排放口备注信息

	

	全厂排放口备注信息

	


注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。
（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。
申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）
根据环评批复年产8GW高效太阳能电池生产基地首期一阶段项目环境影响报告书审查意见函（文号：义环中心(2017） 17号）氮氧化物为5.588吨/年，VOCS为4.578吨/年根据环评批复年产8GW高效太阳能电池生产基地首期技改扩建项目环境影响报告书审查意见函（文号：义环中心(2019） 52号）氮氧化物为0.6456吨/年，VOCS为1.4824吨/年；根据环评批复年产9GW高效太阳能电池生产基地项目2期项目环境影响报告书审查意见函（文号：金环建义(2020） 63号）氮氧化物为13.57吨/年，VOCS为9.86吨/年；根据环评批复年产8GW高效太阳能电池生产基地首期技改扩建项目环境影响报告书审查意见函（文号：金环建义(2020）275号）氮氧化物为0.398吨/年，VOCS为1.703吨/年；根据环评批复四期、五期项目环境影响报告书审查意见函（文号：金环建义(2020） 293号）氮氧化物为13.56吨/年，VOCS为7.5吨/年根据环评批复光伏研发中心项目环境影响报告书审查意见函（文号：金环建义(2021）50号）氮氧化物为1.076吨/年，VOCS为0.120吨/年；本公司环评批复量：氮氧化物5.588+0.6456+13.57+0.398+13.56+1.076=34.8376吨/年，VOCS 4.578+1.4824+9.86+1.703+7.5+0.12=25.2434吨/年，本公司排污权交易核定量：氮氧化物34.8376吨/年，VOCS25.2434吨/年。

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）
公司废气排放口为一般排放口，只限浓度不限年排放量，不申请特殊时段许可限值。
（三）无组织排放信息

表9 大气污染物无组织排放表
	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节（1）
	污染物种类
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	其他信息
	年许可排放量限值（t/a）
	申请特殊时段许可排放量限值

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值

（mg/Nm3）
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	

	全厂无组织排放总计

	

	全厂无组织排放总计
	颗粒物

/

/

/

/

/

/

SO2

/

/

/

/

/

/

NOx

/

/

/

/

/

/

VOCs

/

/

/

/

/

/




注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。
（四）企业大气排放总许可量
表10  企业大气排放总许可量
	序号
	污染物种类
	第一年（t/a）
	第二年（t/a）
	第三年（t/a）
	第四年（t/a）
	第五年（t/a）

	1

颗粒物

/

/

/

/

/

2

SO2

/

/

/

/

/

3

NOx

34.8376

34.8376

34.8376

/

/

4

VOCs

25.2434

25.2434

25.2434

/

/




	企业大气排放总许可量备注信息

	


注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、水污染物排放
（一）排放口

表11 废水直接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标（1）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标（4）
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称（2）
	受纳水体功能目标（3）
	经度
	纬度
	

	


表11-1 入河排污口信息表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	入河排污口
	其他信息

	
	
	
	名称
	编号
	批复文号
	

	


表11-2雨水排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标（1）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标（4）
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称（2）
	受纳水体功能目标（3）
	经度
	纬度
	

	1

DW002

雨水排口1号

120°9′11.20″

29°24′29.95″

进入城市下水道（再入江河、湖、库）

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

雨天排水

六都溪

III类

120°8′56.69″

29°23′35.70″

2

DW003

雨水排放口2号

120°9′14.29″

29°24′21.17″

进入城市下水道（再入江河、湖、库）

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

雨天排放

六都溪

III类

120°9′14.26″

29°24′21.17″

3

DW004

雨水排放口3号

120°9′18.65″

29°24′21.24″

进入城市下水道（再入江河、湖、库）

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

雨天排放

六都溪

III类

120°8′56.65″

29°23′35.56″

4

DW006

雨水排放口4号

120°9′21.35″

29°24′32.11″

进入城市下水道（再入江河、湖、库）

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

雨天排放

六都溪

III类

120°8′56.58″

29°23′35.63″

5

DW007

雨水排放口5号

120°9′24.98″

29°24′20.99″

进入城市下水道（再入江河、湖、库）

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

雨天排放

六都溪

III类

120°8′56.58″

29°23′35.63″

6

DW008

雨水排放口6号

120°9′27.72″

29°24′22.00″

进入城市下水道（再入江河、湖、库）

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

雨天排放

六都溪

III类

120°8′56.36″

29°23′33.79″

7

DW009

雨水排放口7号

120°9′31.14″

29°24′21.42″

进入城市下水道（再入江河、湖、库）

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

雨天排放

六都溪

III类

120°8′56.51″

29°23′35.23″

8

DW010

雨水排放口8号

120°9′32.83″

29°24′23.44″

进入城市下水道（再入江河、湖、库）

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

雨天排放

六都溪

III类

120°8′56.51″

29°23′35.23″




注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；
可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

（3）指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。
（4）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（5）废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。
表12 废水间接排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标（1）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称（2）
	污染物种类
	排水协议规定的浓度限值
	国家或地方污染物排放标准浓度限值

	1

DW001

污水排放口
120°9′17.35″

29°24′31.64″

工业废水集中处理厂

连续排放，流量稳定

/

义乌高新区武德净水厂

pH值

/mg/L

6-9mg/L

氨氮（NH3-N）

/mg/L

5mg/L

氟化物（以F-计）

/mg/L

8mg/L

总磷（以P计）

/mg/L

2mg/L

化学需氧量

/mg/L

150mg/L




注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。
（3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。
（4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。
表13 废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准（1）
	排水协议规定的浓度限值（如有）
	环境影响评价批复要求
	承诺更加严格排放限值
	其他信息

	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	
	
	
	

	1

DW001

污水排放口
总磷（以P计）

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

2mg/L

/mg/L

/mg/L

/mg/L

2

DW001

污水排放口
pH值

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

6-9mg/L

/mg/L

/mg/L

/mg/L

3

DW001

污水排放口
氨氮（NH3-N）

电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020

5mg/L

/mg/L

/mg/L

/mg/L

4

DW001

污水排放口
氟化物（以F-计）

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

8mg/L

/mg/L

/mg/L

/mg/L

5
DW001

武德净水厂标排口

悬浮物

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

140mg/L

/mg/L

/mg/L

/mg/L

6
DW001

武德净水厂标排口

化学需氧量

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

150mg/L

/mg/L

/mg/L

/mg/L

7
DW001

武德净水厂标排口

总氮（以N计）

电池工业污染物排放标准GB 30484-2013

40mg/L

/mg/L

/mg/L

/mg/L




注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

（2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。
（3）新增污染源必填。
（二）申请排放信息

表14 废水污染物排放
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	申请排放浓度限值
	申请年排放量限值（t/a）（1）
	申请特殊时段排放量限值

	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	主要排放口

	

	主要排放口合计
	CODcr

/

氨氮

/



	一般排放口

	1

DW001

污水排放口
总磷（以P计）

2mg/L

/

/

/

/

/

/

2
DW001

污水排放口
氨氮（NH3-N）

5mg/L

189.350000

189.350000

189.350000

/

/

/

3
DW001

污水排放口
悬浮物

140mg/L

/

/

/

/

/

/

4
DW001

污水排放口
化学需氧量

150mg/L

946.730000

946.730000

946.730000

/

/

/

5
DW001

污水排放口
氟化物（以F-计）

8mg/L

/

/

/

/

/

/

6
DW001

污水排放口
总氮（以N计）

40mg/L

/

/

/

/

/

/

7
DW001

污水排放口
pH值

6-9mg/L

/

/

/

/

/

/



	一般排放口合计
	CODcr

946.730000

946.730000

946.730000

/

氨氮

189.350000

189.350000

189.350000

/



	全厂排放口源

	全厂排放口总计
	CODcr

946.730000

946.730000

946.730000

/

/

/

氨氮

189.350000

189.350000
189.350000

/

/

/




	主要排放口备注信息

	

	一般排放口备注信息

	

	全厂排放口备注信息

	


注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。
申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）
        因地方分配的总量指标为排环境值，所以需将此总量指标换算为相对应的纳管值，计算公式：Dj= Q×Cj×10-6式中：Dj——排污单位废水第j 项水污染物年许可排放量，吨/年；Q——环评批复水量，吨/年； Cj——排污单位废水第j 项水污染物许可排放浓度限值，mg/L。环评批复量对应纳管总量：根据环评批复年产8GW高效太阳能电池生产基地首期一阶段项目环境影响报告书审查意见函（文号：义环中心(2017） 17号）水量为1072244.95吨/年（一期2.65GW）；根据环评批复年产8GW高效太阳能电池生产基地首期技改扩建项目环境影响报告书审查意见函（文号：义环中心(2019） 52号）水量为285600吨/年（一期扩产1.15GW）；根据环评批复年产9GW高效太阳能电池生产基地项目2期项目环境影响报告书审查意见函（文号：金环建义(2020） 63号）水量为2865262吨/年（二三期9GW）；根据环评批复年产8GW高效太阳能电池生产基地首期技改扩建项目环境影响报告书审查意见函（文号：金环建义(2020）275号）水量为330098吨/年（一期扩产1.2GW）；根据环评批复四期、五期项目环境影响报告书审查意见函（文号：金环建义(2020） 293号）水量为1758315.6吨/年（四五期10GW）；根据环评批复光伏研发中心项目环境影响报告书审查意见函（文号：金环建义(2021）50号）水量为70464吨/年（10490吨/年电镀）（光伏研发中心项目），光伏研发中心项目CODCr和氨氮总量指标从已审批项目的节余量内列支；因此，一期及扩产项目污水排DW001，水量为1072244.95+285600+330098=1687942.95，化学需氧量=1687942.95*150*10-6=253.19吨/年，氨氮=1687942.95*30*10-6=50.64吨/年二三期9GW项目、四期五期10GW项目和研发楼污水排DW005，水量为2865262+1758315.6=4623577.6，化学需氧量=4623577.6*150*10-6=693.54吨/年，氨氮=4623577.6*30*10-6=138.71吨/年

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）
不申请特殊排放

五、噪声排放信息

表15 噪声排放信息

	噪声类别
	生产时段
	执行排放标准名称
	厂界噪声排放限值
	备注

	
	昼间
	夜间
	
	昼间,dB(A)
	夜间,dB(A)
	

	稳态噪声
	至
	至
	
	
	
	

	频发噪声
	
	
	
	
	
	

	偶发噪声
	
	
	
	
	
	


六、固体废物排放信息

表16 固体废物基础信息表
	固体废物基础信息表

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	


表17 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

	固体废物类别
	

	自行贮存和自行利用/处置设施基本信息

	设施名称
	
	设施编号
	

	设施类型
	
	位置
	经度 纬度

	是否符合相关标准要求（贮存设施填报）
	
	自行利用/处置方式（处置设施填报）
	

	自行贮存/利用/处置能力
	
	单位
	
	面积（贮存设施填报m2）
	

	自行贮存/利用/处置危险废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	

	污染防控技术要求

	

	注：设计贮存/处置危险废物数量按照环评文件及批复等相关文件要求填写。


七、环境管理要求

（一）自行监测

表18 自行监测及记录信息表

	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容（1）
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数（2）
	手工监测频次（3）
	手工测定方法（4）
	其他信息

	1

废气

DA005

除臭塔

烟气量

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

2

废气

DA005

除臭塔

烟气量

硫化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》国家环保总局2007年

3

废气

DA007

PE塔

烟气量

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

4

废气

DA007

PE塔

烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

5

废气

DA012

酸排塔2

烟气量

氟化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001

6

废气

DA012

酸排塔2

烟气量

氯（氯气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T30-1999

7

废气

DA012

酸排塔2

烟气量

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009

8

废气

DA013

正面激光除尘塔

烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

9

废气

DA014

刻蚀塔2

烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009

10

废气

DA014

刻蚀塔2

烟气量

氟化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001

11

废气

DA014

刻蚀塔2

烟气量

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009

12

废气

DA014

刻蚀塔2

烟气量

硫酸雾

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009

13

废气

DA015

背钝化塔2

烟气量

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

14

废气

DA015

背钝化塔2

烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

15

废气

DA016

背面激光除尘塔

烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

16

废气

DA017

PE塔2

烟气量

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

17

废气

DA017

PE塔2

烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

18

废气

DA018

有机塔2

烟气量

非甲烷总烃

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999

19

废气

DA019

储罐呼吸废气塔

烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009

20

废气

DA019

储罐呼吸废气塔

烟气量

氟化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001

21

废气

DA020

除臭塔2

烟气量

硫化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》国家环保总局2007年

22

废气

DA021

洗舟塔2

烟气量

氟化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001

23

废气

DA023

制绒扩散酸雾塔3

烟气量

氟化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001

24

废气

DA023

制绒扩散酸雾塔3

烟气量

氯（氯气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T30-1999

25

废气

DA023

制绒扩散酸雾塔3

烟气量

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009

26

废气

DA024

刻蚀塔3

烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009

27

废气

DA024

刻蚀塔3

烟气量

氟化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001

28

废气

DA024

刻蚀塔3

烟气量

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009

29

废气

DA024

刻蚀塔3

烟气量

硫酸雾

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009

30

废气

DA025

背钝化塔3

烟气量

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

31

废气

DA025

背钝化塔3

烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

32

废气

DA026

PE塔3

烟气量

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

33

废气

DA026

PE塔3

烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

34

废气

DA027

有机塔3

烟气量

非甲烷总烃

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999

35

废气

DA028

镀舟塔

烟气量

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

36

废气

DA028

镀舟塔

烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

37

废气

DA029

洗舟塔3

烟气量

氟化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001

38

废气

DA030

酸雾塔

烟气量

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009

39

废气

DA030

酸雾塔

烟气量

氟化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001

40

废气

DA030

酸雾塔

烟气量

氯（氯气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T30-1999

41

废气

DA030

酸雾塔

烟气量

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009

42

废气

DA030

酸雾塔

烟气量

硫酸雾

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009

43

废气

DA031

PE塔4

烟气量

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

44

废气

DA031

PE塔4

烟气量

氯（氯气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T30-1999

45

废气

DA031

PE塔4

烟气量

颗粒物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

46

废气

DA032

有机塔4

烟气量

非甲烷总烃

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999

47

废气

DA033

刻蚀酸雾塔

烟气量

氟化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001

48

废气

厂界

风速,风向

臭气浓度

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993

49

废气

厂界

风速,风向

氨（氨气）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

50

废气

厂界

风速,风向

氮氧化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009

51

废气

厂界

风速,风向

氟化物

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

滤膜采样氟离子选择电极法HJ480-2009

52

废气

厂界

风速,风向

氯

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

甲基橙分光光度法HJ/T30-1999

53

废气

厂界

风速,风向

氯化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999

54

废气

厂界

风速,风向

硫化氢

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》国家环保总局2007年

55

废气

厂界

风速,风向

总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-1995

56

废气

厂界

风速,风向

硫酸雾

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》国家环保总局（2007年）

57

废气

厂界

风速,风向

非甲烷总烃

手工

非连续采样 至少3个

1次/半年

亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》国家环保总局2007年

58

废水

DW001

污水排放口
流量

pH值

自动

是

哈希GILPH自动检测仪

标排口旁监测房

是

59

废水

DW001

污水排放口
流量

悬浮物

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/半年

水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

60

废水

DW001

污水排放口
流量

化学需氧量

自动

是

哈希COD监测仪

标排口旁监测房

是

61
废水

DW001

污水排放口
流量

总氮（以N计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/半年

水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012

62
废水

DW001

污水排放口
流量

氨氮（NH3-N）

自动

是

哈希氨氮监测仪

标排口旁监测房

是

63
废水

DW001

污水排放口
流量

总磷（以P计）

自动

是

TOP  Vision  TP在线检测仪

标排口旁监测房

是

64
废水

DW001

污水排放口
流量

氟化物（以F-计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/日

水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB 7484-87

65
土壤

监测点位

厂内监测点

pH值

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018

66
土壤

监测点位

厂内监测点

锡

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 美国环保局EPA200.7-1994

67
土壤

监测点位

厂内监测点

总汞

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1 部分：土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008

68
土壤

监测点位

厂内监测点

总镉

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997

69
土壤

监测点位

厂内监测点

六价铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019

70
土壤

监测点位

厂内监测点

总砷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2 部分：土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008

71
土壤

监测点位

厂内监测点

总铅

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019

72
土壤

监测点位

厂内监测点

总镍

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019

73
土壤

监测点位

厂内监测点

总铜

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019

74
土壤

监测点位

厂内监测点

总银

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 美国环保局EPA200.7-1994

75
土壤

监测点位

厂内监测点

氟化物（以F-计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008

76
土壤

监测点位

厂内监测点

一氯甲烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

77
土壤

监测点位

厂内监测点

二氯甲烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

78
土壤

监测点位

厂内监测点

三氯甲烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

79
土壤

监测点位

厂内监测点

四氯甲烷（四氯化碳）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

80
土壤

监测点位

厂内监测点

1，1-二氯乙烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

81
土壤

监测点位

厂内监测点

1，2-二氯乙烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

82
土壤

监测点位

厂内监测点

1，1，1-三氯乙烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

83
土壤

监测点位

厂内监测点

1，1，2-三氯乙烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

84
土壤

监测点位

厂内监测点

1，1，2，2-四氯乙烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

85
土壤

监测点位

厂内监测点

1，2-二氯丙烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

86
土壤

监测点位

厂内监测点

氯乙烯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

87
土壤

监测点位

厂内监测点

1，1-二氯乙烯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

88
土壤

监测点位

厂内监测点

1，2-二氯乙烯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

89
土壤

监测点位

厂内监测点

三氯乙烯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

90
土壤

监测点位

厂内监测点

四氯乙烯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

91
土壤

监测点位

厂内监测点

苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

92
土壤

监测点位

厂内监测点

甲苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

93
土壤

监测点位

厂内监测点

乙苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

94
土壤

监测点位

厂内监测点

邻二甲苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

95
土壤

监测点位

厂内监测点

对二甲苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

96
土壤

监测点位

厂内监测点

间二甲苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

97
土壤

监测点位

厂内监测点

氯苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

98
土壤

监测点位

厂内监测点

1，2-二氯苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

99
土壤

监测点位

厂内监测点

1，4-二氯苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

100
土壤

监测点位

厂内监测点

硝基苯类

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017

101
土壤

监测点位

厂内监测点

苯乙烯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

102
土壤

监测点位

厂内监测点

苯并[a]芘

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017

103
土壤

监测点位

厂内监测点

苯并[a]蒽

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017

104
土壤

监测点位

厂内监测点

二苯并（a，h）蒽

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017

105
土壤

监测点位

厂内监测点

苯并[b]荧蒽

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017

106
土壤

监测点位

厂内监测点

苯并[k]荧蒽

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017

107
土壤

监测点位

厂内监测点

萘

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017

108
土壤

监测点位

厂内监测点

1，2-苯并菲（?）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017

109
土壤

监测点位

厂内监测点

苯胺类

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017

110
土壤

监测点位

厂内监测点

石油烃

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019

111
地下水

监测井

厂内监测井

pH值

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020

112
地下水

监测井

厂内监测井

pH值

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 pH值的测定 玻璃电极法HJ 1147-2020

113
地下水

监测井

厂内监测井

锡

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006

114
地下水

监测井

厂内监测井

总汞

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006

115
地下水

监测井

厂内监测井

总镉

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006

116
地下水

监测井

厂内监测井

六价铬

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006

117
地下水

监测井

厂内监测井

总砷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法金属指标GB/5750.6-2006

118
地下水

监测井

厂内监测井

总砷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006

119
地下水

监测井

厂内监测井

总铅

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006

120
地下水

监测井

厂内监测井

总镍

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006

121
地下水

监测井

厂内监测井

总铜

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006

122
地下水

监测井

厂内监测井

总银

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006

123
地下水

监测井

厂内监测井

氟化物（以F-计）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006

124
地下水

监测井

厂内监测井

二氯甲烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

125
地下水

监测井

厂内监测井

三氯甲烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

126
地下水

监测井

厂内监测井

四氯甲烷（四氯化碳）

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

127
地下水

监测井

厂内监测井

1，1-二氯乙烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

128
地下水

监测井

厂内监测井

1，2-二氯乙烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

129
地下水

监测井

厂内监测井

1，1，1-三氯乙烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

130
地下水

监测井

厂内监测井

1，1，2-三氯乙烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

131
地下水

监测井

厂内监测井

1，1，2，2-四氯乙烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

132
地下水

监测井

厂内监测井

1，2-二氯丙烷

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

133
地下水

监测井

厂内监测井

氯乙烯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

134
地下水

监测井

厂内监测井

1，1-二氯乙烯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

135
地下水

监测井

厂内监测井

1，2-二氯乙烯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

136
地下水

监测井

厂内监测井

三氯乙烯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

137
地下水

监测井

厂内监测井

四氯乙烯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

138
地下水

监测井

厂内监测井

苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

139
地下水

监测井

厂内监测井

甲苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

140
地下水

监测井

厂内监测井

乙苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

141
地下水

监测井

厂内监测井

邻二甲苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

142
地下水

监测井

厂内监测井

对二甲苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

143
地下水

监测井

厂内监测井

间二甲苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

144
地下水

监测井

厂内监测井

氯苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

145
地下水

监测井

厂内监测井

1，2-二氯苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

146
地下水

监测井

厂内监测井

1，4-二氯苯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/季

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

147
地下水

监测井

厂内监测井

苯乙烯

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

生活饮用水标准检验方法 有机物指标GB/T 5750.8-2006 附录A （资料性附录）吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物

148
地下水

监测井

厂内监测井

石油烃

手工

混合采样 至少3个混合样

1次/年

水质 可萃取性石油烃（C10~C40）的测定 气相色谱法 HJ 894-2017




注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。
（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。
（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。
监测质量保证与质量控制要求:

达到《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T 373-2007)等相关政策要求。

监测数据记录、整理、存档要求:

1、自动监测数据保留3年；2、手工检测数据原始记录要求人员进行保存，公司保存三年。3、设定专人对数据进行整理和数据记录及存档。

（二）环境管理台账记录

表19 环境管理台账信息表
	序号
	类别
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	其他信息

	1

基本信息

基本信息：生产设施主要技术参数及设计值等。

无变化时1次/年；有变化时及时记录。

电子台账+纸质台账

至少保存3 年

2

基本信息

基本信息：污染防治设施主要技术参数及设计值；对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。

无变化时1次/年；有变化时及时记录。

电子台账+纸质台账

至少保存3 年

3

生产设施运行管理信息

生产设施运行管理信息（正常工况）：运行状态（是否正常运行，主要参数名称及数值），生产负荷（主要产品产量与设计生产能力之比），主要产品产量（名称、产量），原辅料（名称、用量、硫元素占比、VOCs成分占比（如有）、有毒有害物质及成分占比（如有）），燃料（名称、用量、硫元素占比、热值等），其他（用电量等）等。

对于无实际产品、燃料消耗的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。

运行状态1次/日或批次，生产负荷1次/日或批次，产品产量1次/日，原辅料燃料1次/批。

电子台账+纸质台账

至少保存3 年

4

生产设施运行管理信息

生产设施运行管理信息（非正常工况）：起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。

1次/工况期。

电子台账+纸质台账

至少保存3 年

5

污染防治设施运行管理信息

污染防治设施运行管理信息（正常情况）：运行情况（是否正常运行；治理效率、副产物产生量等），主要药剂添加情况（添加（更换）时间、添加量等）等；涉及DCS系统的，还应记录DCS曲线图。DCS曲线图应按不同污染物分别记录，至少包括烟气量、污染物进出口浓度等。

运行情况1次/日，主要药剂添加情况1次/日或批次，DCS曲线图1次/月。

电子台账+纸质台账

至少保存3 年

6

污染防治设施运行管理信息

污染防治设施运行管理信息（异常情况）：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。

1次/异常情况期。

电子台账+纸质台账

至少保存3 年

7

监测记录信息

监测记录信息：对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据HJ/T 373、HJ/T 819要求执行，同时记录监测时的生产工况，系统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。

按照HJ 819及各行业自行监测技术指南规定执行。

电子台账+纸质台账

至少保存3 年

8

其他环境管理信息

其他环境管理信息

依据法律法规、标准规范规定的频次记录

电子台账+纸质台账

至少保存3 年




第二部分建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

[image: image3.png]S SR B0 4 R P

pED

o) 175

ST EALK PRERHEATR 45 472 SOV B3
KM SRR (B
FRETRR 1 LA

LRI AR ARA,

AT L TR FRRARA DRHB (L
SHARRARARL DS oW W ARRANEE ERTE
CER—BE) FABHHES REIN R0 TERIE,
EREIE, BRIT:

o BRRARESHERPRY, REPAFLT, B A%

, STERGENET, THHRE RIS X ST B
.
FNARAELL TR (€Q0H01 M8 RiE. ¥
MR 220007 7%, & ERERS 1309, ERAER
8678518 FHA, P 2656w HHKMEANAF £,
WEEFTE. £ RERARE LTS

L R



1.环评批文（环评链接：https://pan.baidu.com/s/1XPgMn1N7EiWhCujPKUA49g 提取码: n5n2）
[image: image4.png]) (GB304B12013) R 5 6 AL,

R S TRFEMRAESEREN 3 SR AR FER
RERRTES 250 BANBEIR, BRERGRE (KS5F
BRI (GBI6297-1996) 19 G

PERAARTRENLARY, GERNEERREERURE
SRR SRR 205m AR, BRELH
AT CERTRAT AR (GB19550-93) FRIA.

REBBEHATRERN I LREATEARAFEN
B BT CCRL BT OOED (GB18483.2000) TR,

A BECRHR, REEAS e, WAL LEITE KT
FHRBR, HDRERE, ARIRFERAT (L0080
TR R (GB12348-2008) 3 AP,

5. RERESREL. EEFEEFFLBERBREF ST
BREERFRER, EREMASRAL, AR kER, kb
HAAER, AR REEESARRIAEE AR R AR
B PRATARES S S WBREME, T ARE R
# ORREER AR R i

6 BEIAEOEFLRFLARGE. HTRAERIL, B
RFRIEN, Bah L SR NTAAR R, FhEERS
R R T
FIEABFUEARTAT 060", ARFUEABTAT 1395

e

.




[image: image5.png]7. MEAFBEATRELRONNE. FRERARKES
1072240, 951/0, EEFRISHEILHE A QNS
53.61t/a, NI-NS3,2171/a. N0.5. 588/a, VOCs4. 5T81/a.
R R R IR RS AR

5. PREIMFRLE, HIAXH, REST, AIHIAA.
B, FRENALTRBBH.

I, REARMERRLFREASS, BHEARS, A3
k.

o PRAFERTERRES “ZEH" HE, BERTET
BFREE. MERFHARRE L, BT,

HESREFHAEL, EREFELER URAGEE,

D XEWRES, BHEE. HER. ARA. FRE, i
FTLRRRHFRRARAT, KREHE, SBE





[image: image6.png]| gttt 5ER R XL 5 R

KR (2019) 525

ST KRR LA T SOV FACKRIEE
b o BT MR S0 F SRS
WEERNE

FELREARRGRARL:
(i SR SR B SRR s GRIT RIS ATEA R

b5 sow B AR EF ST E TRV ERBFRE

S R4S, BRATE SLET
. EMASAERAEERRR, STEREEH RIS, TH

ARER R SRS
FRRSRE £FRES 655§ (UHTE) R A

S SR AL PECVD $ R, A R L1s6W B

PLUTEC LN
ERERHBFATES, APBEAE SRR, FREETA

FRBERE, RS REERR, AT EREUT IR
1. RERRAUSAEAALF HRR, RALREEFIE HA

h, RREHRIEE, RITREHFEPRRE
2. BEEARKEE, [EEATEAR, BT AR, A

- ppo———




[image: image7.png]B LFAERBET CLRT L5 Ry iRy [
IR R SO\ FRARR R A,
%FMA*&/}*/‘K’!EWAXE'F*A’IﬁHQ&
. mkﬁrmxtm&mxnomrmm

3. PEREUBRYTE, RLLET T
Bm ERAHLEHR M TE, LUl
ybﬂmwgmnzs...mimmm,msnmmt
I LT IIAED (68 304842013) FESBA s hmL, B
LB @51&?‘&ﬁwﬁﬁi&élﬂl&vﬁﬁiawﬁlnﬂﬁéﬁ
25m WAL i, ERF RN GT CRRE R SR
(6B16297-19%6) # # = 5,

4 Heemas, REERH e, HERERERUTRAER
REF ADEERA, ARSERFREAS (TLEE AR
REDRITAD (6912348.2008) 3 Hipoh.

5. EFRATLAER. EEFREFANLRTRRENEER
EERARUA, RIRELBGRE. FAZ KSR, BRRRA
EYRRARARAGRONEREERE. BAARMN, s, B
FUHEEAREHUREZERKRRERE, FRAGAR sty
FALHBRENE, TAYEHRAE (AR EHEHFREMER
ik,

6. PERA AR TLRTAARD L. HTTRTENE, BAL
FRHEW. BF. PLALRNTARREE, PAEERMERRL
AREAELHR.

04882015 ¢
BT Ak
Longiy

RN Aag
PEVD 8, fuprig,

B« vmns nmun




[image: image8.png]7 MEAF AR SRR, R ATEANATE
AR 255000, EETRBE AR EHE A O
5570/, NS0 28t/ NOSO. 64561/, VOCS . 48211/a.

S ORERE AR FREHEE, AL

£

e
E FRRTRRADRARS ZAH" A, ERELILT
RARERLE. RERFEZAAABFELL TR RIS L

SEERAFHRRE, EFEHAILEFRER G

Yt XEHRES, WHEEES, EAKER. FEGARKA .
HREEHCHRL T, RASFE. SBK




[image: image9.png]ARt AR PR SR

AR (2020) 63 %

AT R A A A S A R & A 47 oo
FORORBR e A = MO ) 2 WL
FRA R R 1A LA

FIREARMH AR

4 B TN T AR ) R SR T
i TR A RS 54 7 OGN A i A 2
WREFAYHRE S RAF) KB, BRATE, BLE
T

—. RREESEF@SRRRL, STERE BHRT
o TEARERHOEETAREMGE.

=, FRAERE EFERGHRS 65 Sk, EFE
AR RYEAL, PERC RABRE . PED RAHLE. 4R
BRI, TR OO0 BAAR RS . CRTE





[image: image10.png]4R SON W ACAPE R - 3T E = MY 3. 856N A RAE
FUTES DI P
ERERHRTAEES, AEREREHER, ¥
EEATERIWERE, ARTRBBIAR, TR
Tt

1 RERRAUERAE LS AR, RAEREEFT
L. RARRE, RRGAENEE, RO TREN S LR
(3 8

2 WEREAHKER, [REARASE, HTAMEL
SR BARBREEA (HE R PESREAREAER
EA B, REBATRAAS G RARE, B LTAY
AR (T L RATH AAED (GB0SA-2013) A
2 @i AR, BABAS SORLE, EHMATE
FAER, REPATERERTART AL EHARESA
FAREEHAXGTARBARIEADLREES, Sk
FRAREA R AT A

3 PEECHREE. (D RRHE. RERAORNS
EHEAL 2 FWREREE 25 KU ERUHBRIH
@ #Hk. PR BRATF REHAM) FENELE
2E—ARERIE 25 RO LHA MR (@) Bk
TRERARESLOARREREE 25 KOS MBIH





[image: image11.png]e ) BEA, BRANKIFFEMELS | &— 00k
BAWE 25 RULHAMEHAR: (5 KRAKIL—F
3 BEEMBARKARRREE 25 KDL LHARLIE
i (6) PEOVD BN —% 6 S MR BR A
PEFTSTET LSS WGPLEUTSEEE T 53
HEE) MARE GREHES) 92 SIEEKAEE 25 A0LL
BEMBRRE: () AR E L~ R RRAORE AT
25 RUEHAMBIAR (9) WRFRENE— SRR
RER 25 KUEHAHEAHA . AT SRS
HCL, Bty R BT RARATIAT QT ety
RN (GRIOIBA-2013) % 4 5 & 6 FHIMRN: PH.
ARE. FFRLRAST (AKFRUG A RKAEARY
(GBI6297-1996) % B = AR Ay A, RAEBRSHET R
RETORHRERAT (B £3FRARHIAD (GBI4554-93) =
R

4 RESHAR, ERERFTE, HEESRERRE
AR, SRR, AR RS (T
A ISR AR (GBI2348-2008) 3 R

5. EEREEKBE. ELFBEEFENERAEET
HEERBERSREE, RMEAXPCRE, PRIKF
B BB RHORRELKREAE, BFLBRMM.






[image: image12.png]g, EEHR. RAREN, RilE, SREMERK
. TSR AR R PR E A, KRB RA
FREREEAEERATARENTE, FERARFHE
AEREN. BERARRER, FRAARERGAOR
B, ARFREEFEAR MR EELRFEALE
AR, EASRA AR SRR, A EP RS
SAPRERBRENE, [AARBRYERFAR (ERE
I R AR, — BRI AR RS
Rl RAER.

5. BEMEEAEBOTARRE £, WITHAERH
K, BEAERAEG, EE0EFIENTAREER. S
BEERMERATRSHEATE

7. REAR AT R RN, PR TR
AEEHHE, R8BS AT AR E BAHN AR
865262t/a, EEFRGFHHELBMERA O <
§5.96t/a, NA-NS2.87t/a, NO.13.57t/a, VOCS9. 86t/a.

. RETAMARELFAEASYE, PHEAKH
BT,

. PERFRRAAFARE ZFR" A, FEE
EEaFRFAKELMf. RARFBEZAANEFRART
BUFRAERATF .





[image: image13.png]MEEREFHREH, £HEXRLEPUXRHE
EX

Bt AGHREN. BHATEE, FRUARKA, ASRE.
LRNTEAER GRS, AR EHRENE, $5
£ AT, REAR,

B, 207 -0r oo





[image: image1.emf][image: image14.png]T TPEEY PN
A

W R R, PGS BER, B
LRI A MO R, A BRI T

1 REERALE AR, RRARAEFTE
WAL R, RA AR, WA R AR

2 MEREARKER, FEEAFAAML, ARLRAME
AP P AR, BRGR BRI T, SRER
KRR, HERRRA. SRELE. RECBHELARRR
AN, REME LM, £ S SR L A
BEWNTRAAEA T BAERAL G TAREARRELT
R RTINS R R LS B B E R
FABALGTAABARREATIREEBRENAETRY
A (BRI R HIFED (G830484-2013) b 2
AR

3, PRERHKEL.

B BHRERETRF LR RELT 4 SRBAASAT
B8 25m BURAAAK, METRFENREPEALHELR
B 1 EREAREATES 25m BOHNEE, FHHEKS
it 2 AR AREE 25m FOHIRBA, POV ERE
1B FURTAFLMETALREN 8 BRIKMREEE
SR 25m B AR, RRTREBT GLET I FRE

ot AL AT





[image: image15.emf]
[image: image16.png]BARERGBRE, RRTRALERL, FEEEHUTT
1

1. REERAULARE LS AR RAXENETT
2. BA. BE RETREHEH, R Sedpty = L PRH
. 8

2. wEBEARE. REFIHRFE FEEAEEAE, #
FARE. &Fﬂﬁ(éﬁkﬁm%&k!i&ﬂli&@*rﬂmﬁﬁé
BHEERARERAT; BABEWTAEFRARERK
I BAKER# SOBLE.

3. PEEAHE. ATRRREE. (1) REHK. w_
RFRAS £ EASRRBLER 25 KO LESHBZAER
e (2) B P ERETF (REREE) FEHERE
—RERS RS 25 KU LHAHREEERK () BRAT
FERRREAEERIREAEE 25 PUo= 28 1580
e (4 FEARKIE S LWEAS—RARERTR 25 KL
ERAHEERTEG FRA MR TR =L B 900 W
BRI 25 K LA EE AR (5) #i
ﬂ:&‘\i&ﬁﬁﬁ*ﬁﬂfﬁﬁ!ﬁinﬁ'l»k'!'tﬂ’tgﬁ 25 kB4
ERREEsRERG (6) PECYD B A B E AR T TR
AR BIHAER 25 KU LHAEEERARL (D2
REREALAREE (REH%) MRRE (REE¥)2E





[image: image17.emf]
[image: image18.emf]
[image: image19.emf]
[image: image20.emf]
[image: image2.emf]
[image: image21.emf]
[image: image22.emf]
2.排污许可证
[image: image23.emf]
[image: image24.emf]3.应急预案备案表（应急预案链接：https://pan.baidu.com/s/1XPgMn1N7EiWhCujPKUA49g 提取码: 16WA）
4.环境保护税
[image: image25.jpg]Mo 55

g il il 2 B s (&) Sx

A (100)1 5:C

) e

EE ¥ WEEBIFEN

i [ A+ =K
(E)2: 10157 —
=T E A 1= B 34
2022-12-11
y

HIZERPARERHRERAE

L% —SFKHE: 91330782MA28EYNMS36

REER TN FER





5.环保信用评价
[image: image26.png]AT £ P RAZ R

HBRAIRBIS: 91330782MA28EYNME SRTEAREHEERAT
1 ) 2022-04-15 20220101 20220331 18828
2 ) 20220712 2022-0401 2022:0630 189631

3 ) 20221015 20220701 2022:0830 505,63






第三部分 其他需要公开的信息（包括废水、废气、土壤、地下水和噪声的自行监测报告等）
（链接https://pan.baidu.com/s/1XPgMn1N7EiWhCujPKUA49g 提取码: n5n2）
—  1  —


